ANEXĂ

CERTIFICAT EXAMINARE DE TIP CE Nr. 040/2018/0619

- Solicitant

DentStore SRL

Sos. de Centură 66-68

Chiajna, Ilfov

România

- Descriere

EN374-1:2003 Scăzut

NaOH 40% 	nivel 6

H2SO4 96% 	nivel 0

n-Heptan 	nivel 5

- Materiale și accesorii

Mănuși

- MĂNUȘI DR. MAYER Nitril 100

- Documentație tehnică

Prezentare rezultate încercare

EN 420:2003+A1:2009 	Mănuși 		MĂNUȘI DR. MAYER Nitril 100

| Metodă | Descriere | Rezultat | Clasa |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 14362-1 | Coloranți AZO pentru mănuși colorate | ACCEPTAT |  |
| EN 1413 | pH - textil | ACCEPTAT |  |
| EN 420 lungime | Lungime | ACCEPTAT |  |
| EN 420 dexteritate | Dexteritate | / | / |

EN 374-1:2003 Mănuși MĂNUȘI DR. MAYER Nitril 100

| Metodă | Descriere | Rezultat | Clasa |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 374-2 | penetrație | ACCEPTAT |  |
| EN 374-3 | permeație H2SO4 96% | ACCEPTAT | nivelul 0 |
| EN 374-3 | permeație n-Heptan | ACCEPTAT | nivelul 5 |
| EN 374-3 | permeație NaOH 40% | ACCEPTAT | nivelul 6 |

Descrierea/imaginea articolului

| Articol | MĂNUȘI DR.MAYER Nitril Iceberg 100 – DRM1134 / DRM1135 / DRM1136 / DRM1137 / DRM1138 |
| --- | --- |
| Imaginea de mai sus este o imagine generală a articolului. Modificările posibile ale articolului de mai sus pot fi prezente în dosarul tehnic. Notă: Orice modificare a materialului, a modelului sau a altor caracteristici tehnice trebuie adusă la cunoștința organismului notificat. |  |